Návod na čištění a údržbu nerezových zařízení

Zařízení nabízená naší společností jsou vyrobena z oceli OH18N9

| Třída podle EN | Třída podle AISI | Třída podle PN | Skutečný průměr chem. % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Cr | Ni |
| 1.4301 | 304 | OH18N9 | 0,07 | 18-19,5 | 8-10,5 |

ČIŠTĚNÍ

| Druhy nečistot | Směs( dávkování) | Postup čištění |
| --- | --- | --- |
| Lehké znečištění, otisky prstů, rostlinné tuky | MERIDA UNIWERSALIN PLUS NMU102 5 ml / 0,5 l vody | Naneste malou dávku roztoku nebo přípravku na jemný hadřík z mikrovlákna PREMIUM SRL008 nebo Merida POLISH SR033 a otřete znečištěné povrchy. V případě přebytečného přípravku odstraňte suchou částí hadříku. |
|  | NANO GLASS VC176 Přípravek připravený k použití |  |
| Silné znečištění, oleje, tuky | MERIDA VITRINEX Plus NMU105 10 ml / 0,5 l | Hotový roztok naneste na hadřík, nejlépe z mikrovlákna PREMIUM SRL008 nebo Merida POLISH SRL033, odstraňte nečistoty. Opláchněte povrchy vodou a osušte. |
| Usazeniny vodního kamene (mytí v sanitárních místnostech) | MERIDA NANO SANITIN PLUS NML103 15 ml / 0,5 l vody |  |
|  | Merida Hotel line Koupelna M540 Přípravek připravený k použití |  |

V místech vystavených měnícím se povětrnostním podmínkám nebo v místnostech s vysokým stupněm vlhkosti by mělo být čištění zakončeno udržovacím ošetřením.

ÚDRŽBA

| Směs | Postup čištění |
| --- | --- |
| Merida Hotel line Nerez ocel M560 Přípravek připravený k použití | Naneste směs na suchý povrch jemného hadříku PREMIUM SRL008 nebo Merida Polish SRL033 a důkladně otřete celý povrch zařízení. Přebytečnou směs odstraňte suchým hadříkem. |

POZOR!!

K čištění nepoužívejte směsi na bázi silných kyselin (dusičné, fosforečné, sírové, chlorovodíkové), silných alkálií (hydroxid sodný nebo draselný), směsi obsahující chloridy, bromidy, jodidy, bělidla, stejně jako čistící prostředky ve formě prášků nebo čisticí pasty a agresivní hadříky nebo houby, např. na mytí nádobí.
NEDODRŽENÍM VÝŠE UVEDENÝCH DOPORUČENÍ SE ZÁRUKA RUŠÍ

10 LET ZÁRUKA NA ZAŘÍZENÍ Z NEREZOVÉ OCELI MERIDA STELLA

PODMÍNKY UCHOVÁNÍ ZÁRUKY

1. Pro výrobu zařízení Merida Stella byla použita nerezová ocel třídy 1.4301 (ASI 304). Kvalita použité oceli je potvrzena certifikátem (k dispozici na vyžádání) zabezpečujícím zachování mechanických a chemických vlastností uvedených v certifikátu.

2. Záruka se vztahuje na efektivní provoz zařízení a zachování jeho rozměrů a tvaru.

3. Záruka se vztahuje na životnost použitých spojů: svařování a další spoje.

4. Záruka se vztahuje na zachování kvality povrchu zařízení za předpokladu, že budou dodrženy pokyny pro čištění a údržbu zařízení Merida Stella obsažené v „Návodu na čištění a údržbu nerezových zařízení“ připojeném k této záruce.

5. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, jako jsou promáčkliny, škrábance apod.

6. Záruka se nevztahuje na případy změny barvy v důsledku použití agresivních chemikálií zakázaných v „Návodu na čištění a údržbu nerezových zařízení“.

7. Záruka se nevztahuje na údržbu kvality povrchu zařízení používaného v provozech s prostředím agresivním k nerezové oceli, které může způsobit změnu barvy a povrchovou korozi: prostředí se solemi, chloridy, bromidy, jodidy (např. bazény, laboratoře atd.).

8. Záruka se nevztahuje na zachování kvality povrchu zařízení používaného VE VENKOVNÍCH PODMÍNKÁCH v rámci dvoukilometrového pásu od zdrojů slané vody (kvůli solím, které mohou způsobit povrchovou korozi).

9. Zmatněných zařízení s lesklou povrchovou úpravou způsobené nedostatečnou péčí o zařízení popsané v „Návodu na čištění a údržbu nerezových zařízení“ je přirozený proces a nepodléhá reklamaci. To neovlivňuje mechanické a chemické vlastnosti oceli. Proces je vratný, pokud jsou dodrženy „Pokyny pro čištění a údržbu zařízení z nerezové oceli“.

10. Tato záruka se vztahuje na všechna zařízení zakoupená po 1. srpnu 2023. Je vyžadován doklad o koupi.